Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas

Facultad de Química y Farmacia

Dpto. De Licenciatura en Química

Título: Método de Fermentación “Acosta” para obtener concentraciones de Alcoholes Superiores en aguardientes menores de 350mg/l.

Autor: Delvis Rafael Acosta Martínez.

Tutora: Dra. Josefina A. Jover de la Prida.

Correo: damartinez@uclv.edu.cu

Curso 2007 – 2008

“Año 49 de la Revolución”

Resumen

El Método de fermentación Acosta para Obtener Concentraciones de Alcoholes Superiores en Aguardientes menores de 350 mg/l, no es mas que una interrupción del proceso de fermentación llevado a cabo por la sachoromices sereviciae en la producción de etanol, desviando su ruta metabólica hacia la formación de biomasa, logrando en cierto punto de la fermentación alcohólica un equilibrio entre la concentración de etanol formada y la concentración de Alcoholes Superiores, siendo esta ultima mínima e incrementando así las producciones de bebidas y licores los cuales le incrementan la entrada de divisa al país para el crecimiento de su economía.

Summary

The  Acosta’s fermentation method is base don in the desviation of the sacharomyces cereviciae metabolic route in the etanol formation to obtain biomass, accomplishing a balance betwen the alcohol percent and superior alcohol concentration. Making an increase on rhum and liquor productions and helping the development of the economy in the country.

Introducción.

La necesidad de incrementar el desarrollo de tecnologías y nuevos productos derivados de la caña de azúcar es unas de las temáticas actuales, de gran interés para el país ya que se quiere lograr la eficiencia en las producciones y con esto aumentar la economía del país.

Es bueno destacar que para hacer un buen Ron se requiere que alrededor del 10% de su composición lo constituya aguardiente añejo de alta calidad, de ahí la importancia de contar con procedimientos que garanticen la producción de dicho componente en las destilerías, en la actualidad se necesita también, de significativos volúmenes de soleras para lograr incrementos productivos que  posibiliten satisfacer la demanda, consecuencia de su creciente aceptación en el mercado nacional e internacional.

En la industria alcoholera desde hace años  se busca una tecnología de fabricación del aguardiente crudo de caña de azúcar  con la que este tenga una calidad extrema para su posterior utilización en la fabricación de diferentes bebidas y licores.

Es por tanto, que partiendo del interés que existe, por las mejoras que ocasiona para el mercado la producción de aguardiente crudo de caña de azúcar y tratando de buscar tecnología relevante para la producción del mismo encaminamos el presente trabajo a solucionar el siguiente problema científico:

Problema científico.

En la destilería “Santa Fé”, ubicada en la provincia de Villa Clara no se cuenta con una tecnología que permita la obtención de aguardientes con óptima calidad  de calidad.

Objetivos.

Obtener aguardientes que presenten concentraciones de alcoholes superiores menor que 350 mg/L.

Parte Teórica.

La miel final como materia prima fundamental para la producción de aguardientes.

La producción de aguardiente se realiza a partir de las melazas o mieles finales del proceso de producción de azúcar de caña.

En estas mieles finales se acumulan la mayor cantidad de los no azucares contenidos en el jugo de la caña, mas sacarosa, azucares reductores, etc.Es preciso aclarar que los no azucares presentes en la miel son diferentes a los del jugo que le da origen, esto esta estrechamente relacionado a la acción de la cal combinado con la temperatura durante el proceso.

La composición de las melazas es muy variable, se reportan más de 200 sustancias formando parte de esta, lo que se debe  a la influencia de varios factores.

Azucares fermentables: Los principales azucares presentes en las mieles son la sacarosa con un 35.53%, la glucosa 9.90% y la fructosa 10.04% estos últimos como reductores libres. En las mieles con algún tiempo de almacenaje puede aparecer la malosa 0.5% que es un epimero de la glucosa.

Reductores In fermentables: Estas sustancias cuproreductoras no están muy bien definidas, algunos autores las llaman azucares in fermentables pero se ha comprobado la escasa presencia de sacarosa en estas. La principal vía de formación hasta ahora descrita es que son residuales de la reacción de aminoácidos con los reductores libres que están ligada a la formación de las mieles, en estos compuestos se acumula el 68% del nitrógeno que se encuentra en las mieles. En las melazas cubanas se puede encontrar entre un 2 y un 6 % de reductores in fermentables.

No azucares: Los compuestos no azucares presentes en las mieles finales se pueden  subdividir en no azucares orgánicos e inorgánicos.

No azucares orgánicos: Esta clasificación abarca una serie de compuestos diferentes que se deben dividir para su estudio.

No azucares orgánicos nitrogenado: El nitrógeno total que contienen las melazas llega desde 0.4 a 0.6% y de esto el nitrógeno asimilable es la mitad o menor. La mayor cantidad de estos elementos son aminoácidos, proteínas y nitrógeno amoniacal.

No azucares orgánicos no nitrogenados: Estos no azucares generalmente están compuestos por:

Materiales oscurecedores o colorantes: Generalmente son resultado de la descomposición de la sacarosa y las reacciones de los reductores con los aminoácidos (reacción de millard) y como resultado se obtienen productos de color oscuro tales como las melanoidinas, caramelos, derivados del furfural, aldehídos, y otras sustancias colorantes.

Ácidos no nitrogenados: En las mieles existen tres tipos de ácidos fundamentales: Los ácidos volátiles ocupan acerca del 70% de la acidez total de las mieles y sus principales componentes son: Ácidos acético, butírico,  isobutirico, formico, propionico y valerico, los ácidos orgánicos como: málico, láctico aconitico y cítrico, y los ácidos grasos siguientes:Laurico, miristico, palmitito, esteárico, oleico y linoleico.Con los ácidos hay que tener una atención especial debido a su influencia negativa en la fermentación alcohólica.

Vitaminas: Este es uno de los grupos de compuestos de mayor importancia en la industria fermentativa por constituir catalizadores de la reacción de las levaduras. Estas son estables al calor y al medio alcalino y quedan concentradas en las mieles. Las vitaminas más significativas son: Acido pantotenico e isonitol aunque  se puede encontrar en menor medida riboflavina, niocina y la tiamina.

Los no azucares inorgánicos: Están compuestos por mas de 20 metales y no metales, los que se agrupan fundamentalmente en:

Cenizas: Estas han aumentado con las molidas más eficientes, la mayor cantidad de agua de imbibicion, con ciertas variedades de caña y con los nuevos sistemas de agotamientote mieles entre otros. Normalmente se pueden tener valores entre 9 y 12% de cenizas en mieles finales.

Trazas: En estas se hallan: plomo, molibdeno, vanadio, plata, titanio, cobre, cromo, bario, cinc, silicio y estaño.

Parte importante del metabolismo de las reacciones.

Se a demostrado también que la miel contiene, deacuerdo con la reacción de Ehrlich, la valina y leucina esta primera  produce isobutanol (2- metil-1- propanol) y la segunda produce alcohol isoamilico (3- metil-1-butanol)  y la isoleucina produce alcohol amilico (2-metil-1-butanol).Esta reacción  juega un papel importante  en la formación de estos aceites de fusell específicos pero la concentración de los aminoácidos en el mosto no es lo suficientemente alta como para la formación de la cantidad de estos compuestos de aceite de  fusell. Se plantea que otra vía de formación de estos compuestos es directamente de la glucosa o del perecimiento de microorganismos durante el embejesimiento de la fermentación. En fin concluyeron que el 75% de los alcoholes superiores (isobutilico, isoamilico, amilico) son formados de azucares y el 25% por denominación oxidativa de los aminoácidos.

Las células de levaduras sintetizan alcoholes superiores por rutas comunes en ciertas reacciones con la síntesis de aminoácidos homólogos. Los aminoácidos pueden provenir de las mieles y  de las células de levaduras.

Reacción de Ehrlich:

Glucosa  + 2Pi  +  2 ADP→ 2 Etanol +  2 CO2  +  2 ATP + 2 H2O          -24 Kcal.

6h maduración

Parte Experimental.

Desde hace mucho tiempo la industria alcoholera cubana busca con creses un método fermentativo por el cual se obtenga aguardiente crudo de caña de concentraciones de alcoholes superiores menores de 350 mg/l, es por ello que nos dimos a la tarea de comenzar con una serie de estudios los cuales nos llevaron hacia un método de fermentación alcohólica el que llamamos Acosta.

Como ya sabemos la concentración de Alcoholes Superiores aumenta con el paso de la fermentación alcohólica llegando hasta valores sumamente grandes, es por ello que en cierto punto del proceso interrumpimos la ruta metabólica de la sacheromyces sereviciae como productora de etanol ya que en ese punto de la fermentación hay a parte de los aminoácidos provenientes de la miel  y los expulsados por las células de levaduras colapsadas por diferentes motivos, elevando considerablemente las concentraciones de los alcoholes superiores en el fermentador, este microorganismo se encamina a la formación de biomasa producto el cual es tratado en la planta de recuperación del mismo sin afectar el índices de consumo de miel en la fabrica.

Para comenzar caracterizamos una miel final:

Brix 84.32

Densidad 1.44062

PH 5.7

Azúcares Fermentables  57.866

Azúcares Infermentables  3.062

Lodos  7.389

Aquí se realizo un seguimiento del comportamiento de varias variables durante la fermentación utilizando el método tradicional al que llamamos método A-20 y utilizando el propuesto al que llamamos método A-21.

| Método A-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Bx | T | pH | Con | Via | Bio | Art | % A | AS |
| 11:00 | 13.4 | 26 | 4.9 | 72 | 100 | 2.0 | 22 | 0.8 | 220 |
| 1:00 | 12.4 | 26 | 4.9 | 138 | 99 | 3.5 | 21 | 1.0 | 230 |
| 3:00 | 11.5 | 28 | 4.7 | 142 | 99 | 3.5 | 18 | 1.4 | 333 |
| 5:00 | 9.76 | 29 | 4.2 | 100 | 90 | 3.8 | 12 | 2.5 | 368 |
| 7:00 | 9.22 | 30 | 4.0 | 83 | 90 | 5.0 | 11 | 3.4 | 400 |
| 9:00 | 7.91 | 31 | 4.0 | 69 | 90 | 6.1 | 9 | 3.9 | 438 |
| 11:00 | 6.25 | 29 | 4.0 | 60 | 90 | 7.7 | 8 | 4.8 | 520 |

| Método A- 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora | Bx | T | pH | Con | Via | Bio | Art | % A | AS |
| 11:00 | 13.8 | 26 | 5.0 | 79.5 | 100 | 2.89 | 22.8 | 0.81 | 213 |
| 1:00 | 12.76 | 26 | 5.0 | 80 | 100 | 3.20 | 19.8 | 1.4 | 240 |
| 3:00 | 10.19 | 28 | 4.7 | 162 | 99 | 4.00 | 19.0 | 2.8 | 299 |
| 5:00 | 10.33 | 30 | 4.2 | 225 | 97 | 4.50 | 12.2 | 2.56 | 260 |
| 7:00 | 7.59 | 30 | 4.0 | 238 | 100 | 5.21 | 11.0 | 2.89 | 291 |
| 9:00 | 7.15 | 27 | 4.0 | 250 | 100 | 10.2 | 10.5 | 3.70 | 305 |
| 11:00 | 5.61 | 27 | 4.0 | 300 | 99 | 12.12 | 9.5 | 4.50 | 300 |

Como podemos apreciar hay una diferencia significativa entre el método tradicional y el propuesto para la obtención de aguardientes con concentraciones de alcoholes superiores menores de 350 mg/l. Luego si tenemos en cuenta un buen % de remoción de la columna de destilación y una buena operatividad del equipo obtendremos concentraciones de alcoholes superiores muy por debajo de los 300 mg/l.

Es importante aclarar también que para este método se necesita de fermentadores provistos de una conexión para aire.

En el caso del prefermento se desarrollara en los prefermentadotes con las mismas exigencias del etanol estando listo cuando este alcance conteos celulares no menores de 200 millones de células por mililitro de caldo fermentado.

Las condiciones de aceccia del proceso son las establecidas por el proceso.

Finalmente terminamos por proponer el método:

Método Acosta para obtener Aguardientes con concentraciones de Alcoholes Superiores menores de 350mg/l.

- Primero se añadirá al fermentador un volumen de aproximadamente 30cm de altura del volumen total de miel diluida al Bx de corrida orientado por el laboratorio para la producción de alcohol.

- A este fermentador también se le añade 12 Kg. de fosfato de amonio, 16 Kg.  de sulfato de amonio y 500 g de nutriente de levadura como nutrientes para una buena y mas rápida fermentación.

- Luego se hace llegar al fermentador el prefermento listo para ser inoculado en el colchón antes preparado así evitamos el maltrato de la cepa, después de  observar el comienzo de la fermentación la cual se observa en aproximadamente 10 minutos.

- Se añade la siembra del fermentador que consiste en un volumen que ocupe las tres cuartas partes del fermentador con la miel diluida al Bx de corrida orientado por el laboratorio para la producción de alcohol.

- Cuando esta siembra halla descendido el 70% del Bx con que fue sembrado se le añade un refresco que no es mas que un volumen de miel diluida al Bx de refresco orientado por el laboratorio para la producción de alcohol, que tiene como objetivo enfriar un poco el sistema el cual en este momento tiene una temperatura casi fatal para la levadura, además de diluir un poco los alcoholes superiores que hasta el momento se han formado conjuntamente con el etanol. Este refresco alcanza el volumen total del fermentador.

- Cuando esta mezcla halla descendido nuevamente aproximadamente el 50% del Bx del refresco se comenzara a suministrar aire a un flujo de 0.1 m3/min.

- Al cabo de dos horas y media el % alcohólico del fermentador se encontrara entre 4 y 5 % y es en este instante que se comenzara la destilación permaneciendo el fermentador con aire para inhibir la formación creciente de alcohol e incrementar la formación de biomas la cual es luego tratada en la planta de recuperación de levadura como alta fuente  proteica para la alimentación animal.

- Al cabo de esas dos horas y medias ya el Bx habrá bajado  y el % alcohólico subido como resultado de la conversión de los azucares por la levadura durante la fermentación, los alcoholes superiores que hasta entonces se habrán formados se encuentran en concentraciones de entre 300 y 315 mg/l. Luego durante la destilación teniendo en cuenta el % de remoción de la columna y logrando una buena operación  se obtienen valore de aproximadamente 250 a 260 mg/l. Este es el punto optimo para lograr que la cepa del microorganismo nos entregue un % alcohólico deseado con concentraciones bajas de alcoholes superiores y se mantenga la eficiencia de la fermentación.

El déficit de producción esta dada principalmente por la falta de aguardiente crudo de caña de azúcar para las fabricaciones de bodega etc. Entonces si obtenemos una producción normal de aguardiente con calidad sin necesidad de afectar la producción del ron por no poseer el aguardiente de alta calidad  incrementaríamos la producción de aguardiente y paralelamente a esta la de ron, lo cual representaría un aumento de los ingresos totales de la empresa y a su vez del país.

Conclusiones.

Se logra  obtener un aguardiente de concentración de alcoholes superiores menor de 350 mg/l, lo cual representa mucho para la industria ronera cubana.

Se confirma la viabilidad técnica y operacional de producir Aguardiente por este método en las instalaciones existentes en la Destilería La Fe.

Recomendaciones.

Recomendamos  el seguimiento de nuevos estudios sobre este tema con el objetivo de profundizar en el mismo.

Bibliografía.

- Biart J. Estudio de las mieles finales de la caña de azúcar. La Habana: Edición Científico Técnico, 1982.

- Josefina a. Jover. Caracterización de la fermentación alcohólica y su incidencia en la calidad. Trabajo de Diploma en Opción al Grado de Master en Bioquímica, 1998.

- Posada E. D. Producción de Alcohol y levadura en destilerías. La Habana MINAZ, 1987.

- Manual analítico para destilerías. La Habana MINAZ.

- Manual de los derivados de la caña de azúcar, México: Edición Geplacea, 1900.

- Sentheshanmugathanan,S. El mecanismo de formación de alcoholes superiores a partir de aminoácidos por sachoromyces cerevisiae. Biochen. J. 74; 568-576; 1990.