# INTRODUCCIÓN:

# Cuando nuestro país entró en el período de crisis económica impuesto por condiciones externas conocido como Período Especial, las construcciones también se vieron seriamente afectadas al carecer de los portadores energéticos y recursos materiales necesarios para continuar con el ritmo de esa época, donde el 90 % de las obras eran edificadas con sistemas constructivos prefabricados.

# Por tanto, fue necesario retomar algunas tecnologías tradicionales para enfrentar los ambiciosos planes de construcción de viviendas. En nuestra empresa se dieron algunas soluciones de cubiertas a base de viguetas y tabletas prefabricadas que servían de sostén a varios tipos de impermeabilización.

# Esta misma solución se propuso para entrepisos con una losa fundida in situ de 5 cm sobre las tabletas, para lo que era necesario dejar en las viguetas ganchos  ¼´´ salientes que sirvieran para completar la sección definitiva del hormigón concebida en el diseño.

# Por ser la fabricación de esta vigueta acostada dentro de un molde metálico tipo canal ( C ), las plantas de prefabricado no respondieron positivamente a su construcción, aún existiendo proyectos con esta solución, pues era necesario doblar los ganchos y después enderezarlos, lo que traía el riesgo de que se partiera e inutilizara el elemento, además de la poca certeza que se tiene de colocar los ganchos en el centro de la sección, lo cual es imprescindible para apoyar las tabletas en obra, las cuales tienen solo una holgura de 5 mm a cada lado.

# Por lo anteriormente descrito, las losas spiroll han constituido el 90 % de las soluciones de entrepiso de nuestra región para todo tipo de obra, (viviendas, obras sociales, etc. )

# Al tomar fuerza en nuestra provincia el nuevo programa de la Revolución impulsado por nuestro Comandante “ Fidel Castro “ de tener en cada aula escolar un número óptimo de alumnos, hemos participado en una considerable cantidad de proyectos de Reparación, Remodelación y Ampliación de Escuelas donde la única solución constructiva posible, es la tradicional de losa fundida in situ, pues están en lugares donde es imposible el uso del prefabricado por no haber acceso a grúas (lugares de calles estrechas, haber tendido eléctrico, estar bajo otro techo que no es necesario sustituir, etc.)

# Es conocido por nosotros, que las soluciones in situ son menos costosas que las prefabricadas, pero en nuestro país tampoco se dispone del encofrado, ni la tecnología adecuada, por lo que su construcción es completamente manual, por tanto nuevamente se ha retomado la solución de viguetas y tabletas como encofrado para verter una losa o carpeta “ in situ “ sobre ellas pero más delgada (40 % de la necesaria como losa).

# Mediante un trabajo en equipo entre  la Empresa de Proyecto Villa Clara y la Empresa Productora de Prefabricado Villa Clara, se diseñó una solución de viguetas de cubierta y entrepiso con una longitud máxima hasta 7.30 m, una sección transversal en forma trapezoidal y peraltos de 15, 18, 21 y 24 cm. Como se puede apreciar esta variante permite

1

# a los proyectistas una mayor flexibilidad en el diseño y a los productores una mayor diversificación de elementos prefabricados, ya que posibilita la ejecución de un entrepiso de viguetas y tabletas T-2 reforzadas con una mayor longitud de trabajo.

# Para ejecutar la fase de producción industrial se concibió una tecnología basada en moldes de hormigón armado con cabezales móviles metálicos y un cabezal basculante que seria el punto de partida para el replanteo de las viguetas solicitadas por el cliente, que posibilita la producción de viguetas de cualquier longitud comprendida entre 0 y 7.30 m.

# Para ello nos trazamos los siguientes objetivos:

# Proponer una nueva sección de viguetas y bancada de fabricación.

# Construir la sección de la vigueta verticalmente, para facilitar la colocación de sus refuerzos y su hormigonado.

# Mantener bajo el peso, para su fácil manipulación sin equipos de izaje.

# Dar dos soluciones de refuerzo de las viguetas con acero G-40 y G-60, lo cual introduce un ahorro considerable.

# Mantener una solución constructiva que requiera de un muy bajo consumo de madera.

# Utilizar la losa in situ como complemento de la sección de las viguetas para un trabajo más racional.

2

# DESARROLLO:

# Al igual que en la primera versión de estas viguetas, se propone una solución para cubiertas y otra para entrepisos, pero con los dos grados de acero que se comercializan en Cuba (G-40 y G-60), lo cual asegura para el segundo caso un ahorro adicional. Ver anexo 1. En el caso de la tableta también se propone una solución para entrepiso que mantiene las dimensiones y solo modifica el acero de refuerzo para las tabletas de entrepiso. Ver anexo 2. En este trabajo, a diferencia de la versión anterior, se consideró que las viguetas estarían independientes (simplemente apoyadas) y el refuerzo superior sería solamente una barra de 3/8” e igual a la versión anterior, que los entrepisos y cubiertas estarían al mismo nivel de los cerramentos para lograr un ahorro del encofrado y hormigón. También es diferente el alcance de la solución la cual llegó hasta los 6.0 m en lugar de los 4.0 m de la anterior.

# Consideraciones para el Cálculo.

# Las luces se tomaron de eje a eje sin tener en cuenta aleros o voladizos, aunque estos pueden existir sin afectar la solución, solo requiriendo del análisis estructural correspondiente, todas las viguetas fueron diseñadas por resistencia y chequeadas por los estados últimos de utilización (fisuración y deformación).

# Cargas para Entrepisos.

# Piso de baldosas = 50 kg/m2

# Mortero de asiento = 50 kg/m2

# Relleno de piso ( 5 cm ) = 90 kg/m2

# Tabiques = 100 kg/m2

# Peso de losa in situ ( 5 cm ) = 120 kg/m2

# Peso de tabletas de hormigón armado = 60 kg/m2

# Peso propio de viguetas (depende del peralto)

# Carga accidental ( de uso ) = 200 kg/m2  (viviendas atípicas y locales para aulas excepto

# bibliotecas ).

# Cargas para cubiertas (pendiente del 5%).

# Peso de losa in situ ( 5 cm ) = 120 kg/m2

# Peso de tabletas de hormigón armado = 60 kg/m2

# Peso propio de viguetas (depende del peralto).

# Peso del impermeabilizante = 75 kg/m2 (solución más pesada)

# Carga de uso de 60 kg/m2  (cubierta con pendientes de hasta el 10 % )

# El espaciamiento entre viguetas fue considerado de 76.0 cm

# Recomendaciones constructivas.

# Recubrimiento neto mínimo de 2.5 cm.

# Resistencia característica del hormigón (R´bk) = 250 kg/cm2

# No colocar ganchos de izaje, usar los mismos cercos o espejuelos para ello.

# Desencofrar antes de las 72 horas, usar separadores químicos.

# Realizar el curado transcurrido dos horas después del hormigonado de la carpeta in situ.

# Embeber las viguetas dentro de los cerramentos.

# Ver anexo 3 y 4.

Para ejecutar la fase de producción industrial se concibió una tecnología basada en moldes de hormigón armado con cabezales móviles metálicos y un cabezal basculante que sería el punto de partida para el replanteo de las viguetas solicitadas por el cliente y que posibilita la producción de viguetas de cualquier longitud comprendida entre 0 y 7.30 m.

3

# La ejecución de los moldes se realizó mediante los siguientes pasos:

# 1- Diseño y ejecución de moldes de madera para las matrices

# Para la producción de 4 matrices de hormigón en función de las secciones transversales diseñadas (15,18,21 y 24 cm) debían fabricarse 4 moldes de madera, pero un estudio preliminar permitió el empleo de una variante donde se optimizó considerablemente el consumo de madera, al combinar en un solo molde la mayor longitud de vigueta con el menor peralto y colocar posteriormente suplementos de madera de 3.6 y 9 cm respectivamente para barrer las 4 secciones transversales requeridas (Ver Anexo 5) Este molde fue inspeccionado minuciosamente para garantizar el cumplimiento de las dimensiones de proyecto y las circulares técnicas para moldes de prefabricado. Con el objetivo de garantizar una adecuada terminación de las caras en contacto con el hormigón se utilizó playwood marino y las juntas tratadas con masilla.

# 2- Diseño y ejecución de matrices de hormigón

# Se procede al vertido del hormigón una vez concluido el molde de madera y elaborada la armadura de acero según diseño. Ver anexo 6.

# Para la producción de las 4 matrices se deben tener en cuenta los siguientes requerimientos técnicos:

# 2.1- Fundición del hormigón:

# Debe hacerse con las siguientes características:

# Resistencia a 28 días			300 kg/cm2

# Asentamiento				    7 cm

# Tamaño máximo del árido grueso	 1.9 cm

# Cemento P-350				Pórtland P-350 con aditivo

# Aditivo Superplastificante

# La fundición debe ser ininterrumpida, preferiblemente en horas tempranas.

# La vibración debe ser según las normas técnicas, evitando los golpes a la matriz.

# Curado:

# El curado debe ser durante 7 días mediante mantas de polietileno, sacos húmedos o por riego de agua.

# Desencofre:

# Este sólo puede hacerse cuando el hormigón haya alcanzado una resistencia de 120 kg/cm2.

# Desbaste y pulido:

# Inmediatamente que se desencofre y se invierta, debe pasársele al molde una piedra gruesa de granitero con agua.

# Posteriormente se deben tapar los poros con pasta de cemento y agua

# A continuación se pule con piedra de granitero fina.

Se aplicará una vez pulida 4 manos sucesiva de aceite fino aplicado con brocha.

4

# Se aplica una lubricación consistente en 2 manos de una mezcla compuesta del 60 % de sebo animal y un 40 % de petróleo, tal como se hizo con el molde patrón.

# Una vez colocados en su posición final para su explotación, se limpiará correctamente, eliminado las costras existentes.

# Reparaciones:

# Siempre que la matriz o alguno de los moldes sufran una pequeña rotura, se aconseja hacer la reparación en la forma siguiente:

# - Se limpia  de toda grasa la superficie a reparar.

# - Se prepara una mezcla de resina epóxica con arena sílice en una proporción de 60 %  y 40 % aproximadamente.

# - Se aplica la mezcla con espátula   sobre la superficie a reparar.

# Al cabo de 6 horas se puede pulir.

# 3- Diseño y ejecución de moldes de hormigón

# Se comprueba detalladamente las dimensiones, alineación y escuadra de las matrices y se procede al montaje de las gualderas de madera previamente elaboradas en nuestro taller sobre apoyos metálicos que se soldan a los insertos colocados en la matriz.

# Posteriormente se elaboró la armadura de acero y se hormigona el elemento prefabricado según proyecto, ver Anexo 7.

# En la producción de los moldes se consideran los mismos requerimientos técnicos que en el caso de las matrices ya que ambos son de hormigón.

# Una vez lista la superficie, se realiza la actividad de montaje del cabezal metálico basculante sobre los insertos en un extremo del molde y se solda una viga canal en cada lateral para que funcione como anclaje de los cabezales móviles. Se decide la colocación de varios cabezales por dos razones fundamentales, la primera nos posibilita la fundición de más de una vigueta en el sentido longitudinal del molde según las longitudes demandadas por el cliente y la segunda razón nos permite la producción de viguetas de diferentes longitudes en el sentido transversal del molde, lo cual le facilita una gran flexibilidad a los productores en la programación diaria de su trabajo.

# Es necesario destacar que el cumplimiento estricto de los pasos anteriormente  explicados garantizan una nueva tecnología para la producción de viguetas de cubierta y entrepiso en nuestra empresa y el hecho de contar con matrices de hormigón nos coloca en una posición ventajosa en el mercado de estos elementos prefabricados podemos realizar tantos moldes como sean necesarios en función de la demanda y la comercialización de esta tecnología con las provincias de nuestro país que la requieran.

5

# ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO

# En la tabla de índices  técnicos y económicos aparecen las soluciones más usadas para este tipo de obras sociales y para la luz (longitud) que más se ha utilizado en escuelas (5.0m) para entrepisos y cubiertas. Las cargas superpuestas para cada variante son las mismas solo se diferencian  en el peso propio de cada solución, aunque en el caso de la losa in situ se tomó un peralto de 18 cm que para el entrepiso no cumple por deformación. Los indicadores que se tomaron para comparar fueron los materiales directos que se necesitan para su construcción, no se tomó el encofrado de la losa in situ, ni el izaje de las losas spiroll pues los otros sistemas no lo utilizan.

# Para entrepisos según los indicadores la variante propuesta es más económica en un 37.0 % que la variante in situ y tiene un costo muy similar a la de losas spiroll, pero si tenemos en cuenta los costos de tecnología, corte de losas , etc; entonces el costo llega a ser de 11.65 USD para entrepisos y de 11.11 USD para cubiertas , que representa valores de alrededor del 22.0 %.

# Para cubiertas la solución de viguetas y tabletas es más económica en un 34.4 % que la losa in situ sin considerar el encofrado de esta última y en un 19 % que losas spiroll, sin considerar el izaje ni la impermeabilización que aquí son más costosas.

# Ambas comparaciones se hicieron con las viguetas de acero G-40, si se utiliza la vigueta con acero G-60, el costo disminuye para ambos casos  (entrepiso y cubierta) en un 15 % más.

# En el aspecto tecnológico los moldes metálicos que se encontraban en explotación debido a su deficiente estado técnico provocaban deformaciones, mala terminación producto de la fuga de la pasta de cemento y recrecimiento en las dimensiones de las viguetas. Desde el punto de vista operativo el ensamblaje del molde era complicado ya que todas las gualderas y cabezales estaban independientes del fondo y se deben colocar uno a uno, en el molde de hormigón esto no ocurre. Otro aspecto de importancia lo constituye la forma geométrica de la vigueta rectangular que al ser sustituida por la sección trapezoidal mejorará la estética en las cubiertas y entrepisos.

# A continuación se reflejan las pérdidas por recrecimiento en la sección transversal de una viga promedio. En la Tabla No. 1 se reflejan pérdidas por deterioro de la tecnología anterior y en la Tabla No. 2 una comparación entre el costo de la inversión con moldes de hormigón y nuevos moldes metálicos.

# TABLA No 1

| # Recrecimiento (mm) | # M3 Anual | # Valor Anual | # Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 21.60 | # $ 7968.00 | # Se calculó para un promedio de 25 vigas diarias 0,08x0,15x4,00m # Sección de proyecto 0,75x0,15 |

6

# TABLA No 2

| # Variante | # N0 1 Tecnología de hormigón |  |  | # N0 2 Tecnología de moldes metálicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Descrip | # Molde de # madera | # Matrices | # Molde de hormigón | # Pl # 6mm | # Pl # 10mm | # Canal # 50 mm | # Canal # 100 mm | # Canal # 140 mm | # Accesorios |
| # Cons | # 1.6 M3 mad # 0.6 M3 ply | # 4 u | # 4 u | # 4.443 # T | # 2.590 # T | # 0.877 # T | # 0.656 # T | # 0.324 # T | # 0.310 T |
| # Costo | # 663.48 | # 3128.37 | # 3539.72 | # 5864.63 | # 3419.46 | # 1158.69 | # 866.84 | # 428.34 | # 409.2 |
| # Total | # 7331.57 |  |  | # 12147.16 |  |  |  |  |  |
| # Dif | # 4815.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# En la variante No. 1 también se ahorran en el diseño del molde de madera 4.75 m3  de madera y 1.60 m3   de playwood con un valor de $ 1, 891.95.

# Como consideración final la aplicación de esta tecnología posibilita una producción anual de 27 600 m lineales de viguetas para cubiertas y entrepisos, con un valor estimado de $ 828, 864.00 y una garantía de calidad, durabilidad y estética para estos elementos prefabricados.

7

# CONCLUSIONES:

# Nuestro trabajo propone un sistema de viguetas y tabletas prefabricadas de hormigón armado para entrepisos y cubiertas para diferentes luces con los dos grados de acero que se comercializan  en Cuba (G-40 y G-60).

# Para cualquier obra de hormigón, esta solución es de las más económicas pues logra un entrepiso y cubierta de aproximadamente 10 cm de espesor como promedio para luces de hasta 6.0 m y un consumo de acero muy bajo sin usar encofrado.

# Para cubiertas también es la solución más económica solo superada por la variante de viguetas, tableta y tejas criollas ó manta (sin carpeta).

# Aunque no era objetivo del trabajo compararla con losas spiroll, porque donde se ha propuesto no podía usarse esta solución , del análisis resulta que es económica no solo en remodelaciones sino también en obras nuevas.

# Se logra la producción de una nueva solución de entrepiso para la vivienda y obras sociales en nuestra provincia.

# Se incrementan las longitudes de los elementos prefabricados, por tanto la modulación en el proyecto.

# Se diversifican las producciones de elementos prefabricados.

# Se mejora la calidad de la producción y la estética de obras donde se emplee.

# La tecnología se puede comercializar con otras empresas de prefabricado del país.

8

# RECOMENDACIONES:

# Colocar las viguetas al mismo nivel de cerramento para lograr un ahorro adicional (ver detalles constructivos).

# Construir los muros o tabiques sobre esta solución de entrepiso con ladrillos huecos.

# En entrepisos y cubiertas requiere de apuntalamiento para luces mayores a 4.50 m .

# Usar acero G-60 en las viguetas de entrepisos y cubiertas introduce un ahorro adicional del 15 %  apróximadamente.

# Respetar los requerimientos técnicos reflejados en el trabajo para la producción de cualquier molde de hormigón.

# Analizar la posibilidad por parte de la Rama Nacional de Prefabricado la generalización en otras provincias del país.

9

# BIBLIOGRAFÍA:

# NC – 53 – 99 - 83: Resistencia características  para las estructuras de Hormigón.

# NC – 53 – 040 - 78: Peso de materiales.

# NC – 53 – 38 - 85: Edificación. Cargas característica y de Cálculo.

# NC – 53 – 037 - 89: Cálculo y Ejecución de Obras de Hormigón.

# NC – 120 : 2001. Hormigón Hidráulico. Especificaciones.

# NC – 54 - 231- 82 : Elementos Prefabricados de Hormigón. Especificaciones generales de

# Calidad.

# RC – 9001: 2001. Obras de Hormigón Estructural . Requisitos de Durabilidad.

# Reglamento Técnico de la Construcción. Control de la Calidad de Hormigón.

Anexo 1

10

# Anexo 2

# Anexo 3

# Anexo 4