Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Instituto de Biotecnología de las Plantas.

PRODUCCIÓN A ESCALA DE BIORREACTORES DE DIFERENTES ESPECIES VEGETALES DE INTERÉS ECONÓMICO Y COMERCIAL PARA CUBA.

Santa Clara, Cuba.

2005

TITULO: PRODUCCIÓN A ESCALA DE BIORREACTORES DE DIFERENTES ESPECIES VEGETALES DE INTERÉS ECONÓMICO Y COMERCIAL PARA CUBA.

Instituto de Biotecnología de las Plantas.

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Carretera a Camajuaní km. 5.5. Santa Clara. Villa Clara.

CP 54 830

RESUMEN

El presente trabajo resume 10 años de investigaciones realizadas por primera vez en Cuba sobre el empleo de biorreactores para la producción de embriones somáticos en cultivos como cafeto, caña de azúcar y banano. El principal inconveniente para el empleo de este tipo de tecnología se relaciona con la no existencia de un diseño de biorreactor que se adapte a todas las aplicaciones. Por lo tanto, fue necesario evaluar aspectos como la configuración interna del vaso de cultivo y diferentes parámetros físico-químicos que influyen de manera decisiva en la producción y desarrollo de los embriones somáticos. Entre los aportes más significativos de este trabajo están el haber diseñado y puesto en funcionamiento un sistema de agitación-aireación que logró generar bajas fuerzas hidrodinámicas y evitó la formación de espuma en el interior vaso de cultivo, con lo cual se garantizó la calidad y viabilidad de los cultivos en suspensión, así como la formación y multiplicación de embriones somáticos. Se estudió además, la influencia de parámetros como el oxígeno disuelto, el pH, la velocidad de agitación y la temperatura, y se definieron metodologías y estrategias que combinaron dichos parámetros de cultivo y permitieron monitorear y controlar la producción de los embriones somáticos. A partir de los estudios realizados se obtuvieron en cafeto rendimientos superiores a los 72 000 embriones somáticos por litro de medio de cultivo (ES.l-1), 32 000 ES.l-1 en caña de azúcar y hasta 140 000 ES.l-1 en banano. Los resultados obtenidos con caña de azúcar y banano revisten gran novedad, pues no tienen precedentes a escala mundial. Se logró además una contribución importante a la automatización total del proceso al combinar la producción de embriones somáticos en el biorreactor y su germinación en sistemas de inmersión temporal. El presente trabajo ha sido Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (2003) y Relevante Especial a nivel Provincial en el 2004, los diferentes resultados han sido publicados en el 2003 y 2002 en la Plant Cell Tissue and Organ Culture, revista internacional de alto factor de impacto, así como, en otras 5 publicaciones de carácter nacional, una de ellas como parte de un capítulo de un libro, así mismo, los resultados presentados forman parte de 3 tesis de doctorado defendidas con éxito y han sido avalados por prestigiosos científicos e investigadores nacionales (3 avales) e internacionales (18 avales) y presentados y premiados en numerosos eventos científicos tanto de carácter nacional como internacional.

COLECTIVO DE AUTORES:

| Nombre y apellidos | Carne de Identidad | % de Participación |
| --- | --- | --- |
| Dr. C. Manuel A. de Feria Silva | 67100116764 | 23 |
| Dr. C. Elio Jiménez González | 64011506306 | 18 |
| Dr. C. Raúl Barbón Rodríguez | 69090801665 | 13 |
| MSc. Elisa Quiala Mendoza | 72053105655 | 11 |
| Tec. Maité Chávez Milián | 72051120336 | 9 |
| Dr. C. Rafael Gómez Kosky | 63110917302 | 8 |
| Ing. Alina Capote Pérez | 68122121653 | 8 |
| Dr. C. Marisol Freire Seijo | 70101714811 | 4 |
| MSc. Naivy Pérez Alonso | 76011225489 | 2 |
| Lic. Idalia Herrera Ofarril | 57122805014 | 2 |
| Ing. Maritza Reyes Vega | 64083117092 | 2 |

Autor para la correspondencia:

Dr. C. Manuel A. de Feria Silva.

Instituto de Biotecnología de las Plantas.

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

Carretera a Camajuaní km 5.5. Santa Clara. Villa Clara.

CP 54 830.

Telef. 042-281257, 281268.

Fax: 042-281329

Email: mdeferia@yahoo.es

mdeferia@uclv.edu.cu

Descripción del resultado.

Introducción.

Los biorreactores han sido una tecnología principalmente diseñada para la producción de biomasa, esta es la razón fundamental por la que han tenido que ser adaptados para poder emplearlos en la propagación in vitro de diferentes especies vegetales. De esta forma y debido a que no existe un equipo universal para todas las aplicaciones, los biorreactores han sido objeto de modificaciones en sus componentes en dependencia del proceso a desarrollar y los requerimientos de cada especie vegetal. Se ha comprobado que la configuración interna del vaso de cultivo influye de manera decisiva sobre la producción y desarrollo posterior de los embriones somáticos, en tal sentido los esfuerzo realizados se han centrado en resolver las actuales limitaciones tecnológicas y en el estudio de los principales parámetros de cultivo que se pueden controlar, todo esto con el objetivo final de poder emplear este tipo de tecnología como una alternativa para la propagación masiva de plantas.

Configuración interna del vaso de cultivo.

Las investigaciones se realizaron con dos biorreactores modelo CMF-100 (CHEMAP AG) con vasos de cristal de 2.0 litros de capacidad y 1.8 litros de volumen de trabajo, equipados cada uno con una unidad mezcladora de gases para el control de la concentración del oxígeno disuelto (DO2).

Se comprobó con suspensiones celulares de cafeto en fase de multiplicación la necesidad de modificar el sistema de toma de muestra propuesto por el fabricante, así como su ubicación en el interior del vaso de cultivo, con el objetivo de tomar muestras más homogéneas y representativas, finalmente, después de diseñar algunos prototipos, se obtuvo un sistema más versátil y que dio respuesta a las necesidades anteriormente planteadas. Durante el proceso de diferenciación con suspensiones celulares de cafeto, se determinó que la configuración interna del vaso de cultivo conformada por los sistema de agitación-aireación no era la más idónea para desarrollar este tipo de proceso, pues se producía asentamiento de la biomasa en el fondo del vaso de cultivo al no disponerse de un impelente adecuado, así como formación de espuma y arrastre de células a la superficie debido a la aireación directa en el fondo del vaso de cultivo, tales deficiencias en el funcionamiento de los biorreactores provocaron daños celulares a una parte importante del cultivo en suspensión.

Se evaluó la eficiencia de dos sistemas de agitación cuyo impelente no era precisamente una paleta, estos sistemas conocidos como Vibromixer y Superspinner, basan su eficiencia en la generación de bajas fuerzas hidrodinámicas con lo cual no se daña el cultivo en suspensión, los resultados en términos de eficiencia relativa en cuanto al número total de embriones somáticos por litro de medio de cultivo fueron inferiores al sistema agitado por paleta, a pesar incluso de los problemas antes mencionados. Sin embargo, se demostró que los sistemas de aireación libres de burbujas mediante el empleo de una manguera permeable de silicona utilizados en el Vibromixer y el Superspinner evitaron la formación de espuma y con ello el arrastre de células a la superficie, definiéndose que la disposición de la manguera a lo largo del vaso de cultivo impide además que las células y agregados celulares se adhirieran a ella y se garantizó el suministro de oxígeno necesario al cultivo en suspensión.

A partir de estos resultados, se diseñó y puso en práctica un novedoso sistema de agitación-aireación, el cual combinó el empleo de una manguera permeable de silicona dispuesta a lo largo del vaso de cultivo con un sistema de agitación basado en una paleta de mayor tamaño que permitió mantener un mezclado homogéneo del cultivo en suspensión, generando bajas fuerzas hidrodinámicas.

Estas modificaciones permitieron evaluar con mayor precisión el efecto de diferentes parámetros físico-químicos sobre los procesos de multiplicación de suspensiones celulares y la producción de embriones somáticos en cultivos como caña de azúcar y banano.

Efecto de los principales parámetros físico-químicos.

La concentración de oxígeno disuelto (DO2) es uno de los parámetros más importantes y que mayor influencia tiene en el desarrollo de la embriogénesis somática. Los resultados obtenidos en la fase de multiplicación de suspensiones celulares de cafeto permitieron definir la mejor concentración de este parámetro de cultivo y obtener la mayor densidad celular y el mejor porcentaje de células meristemáticas para esta fase del proceso, resultados superiores estadísticamente a los obtenidos a escala de agitador orbital. Otro resultado importante se obtuvo al desarrollar con suspensiones celulares de cafeto la fase de diferenciación, pues se demostró que las elevadas concentraciones de oxígeno disuelto (80%) favorecen la producción total de embriones somáticos, pero limitan el desarrollo posterior de estos embriones somáticos hasta la etapa de torpedo, que son en realidad los embriones con mayores posibilidades de germinar y convertir en plantas, resultado que se alcanzó al trabajar con concentraciones inferiores. Las investigaciones realizadas permitieron obtener más de 72 000 embriones somáticos por litro de medio de cultivo.

Durante el control y monitoreo de las investigaciones, se observó una estrecha relación entre el momento de aparición de los embriones somáticos y el incremento gradual de los valores de pH en el medio de cultivo, lo cual convirtió a este parámetro en un posible indicador del proceso de histodiferenciación de las suspensiones celulares embriogénicas de cafeto.

En caña de azúcar se logró reducir el tiempo de multiplicación de las suspensiones celulares y aumentar la biomasa respecto al proceso desarrollado a escala de agitador orbital, se confirmó además el efecto positivo de las elevadas concentraciones de oxígeno disuelto sobre esta fase del proceso de embriogénesis somática. Sin embargo, se observó un efecto negativo de estas condiciones sobre el proceso de desarrollo de los embriones somáticos.

Se diseñó una estrategia en dos etapas para de control del oxígeno disuelto y se obtuvo por primera vez a escala mundial con esta tecnología, la producción de 32 000 embriones somáticos por litro de medio de cultivo.

Se demostró además, que el pH puede ser utilizado como un indicador del proceso de histodiferenciación de suspensiones celulares embriogénicas de caña de azúcar.

Las investigaciones realizadas con banano permitieron definir una estrategia de trabajo que combinó diferentes concentraciones de oxígeno disuelto con el control del pH, con lo cual se obtuvo un 31% de embriones somáticos maduros y se alcanzaron producciones de hasta 140 000 embriones somáticos por litro de medio de cultivo en sólo 18 días de trabajo con los biorreactores, resultado sin precedentes a escala mundial.

Se demostró que al controlar el pH se puede regular el desarrollo de los embriones somáticos, logrando una mejor sincronización del proceso de histodiferenciación aspecto de vital importancia para la explotación de esta tecnología a escala comercial.

Para la germinación de los embriones somáticos de banano se emplearon sistemas de inmersión temporal utilizando frascos de 10 litros de capacidad donde se regeneraron más de 500 plantas por frasco con un porcentaje de germinación superior al 70%.

Valoración económica de los resultados.

Partiendo de la eficiencia biológica que se logró durante los experimentos de diferenciación de los embriones somáticos, se realizó un análisis comparativo con respecto a los costos de producción en que se incurrió para la obtención de un embrión somático germinado obtenido por ambos métodos, es decir, en un agitador orbital y en un biorreactor. A continuación y utilizando el cultivo del cafeto, se describe el procedimiento seguido para realizar los cálculos.

Cultivo del cafeto.

Para determinar el costo unitario de un embrión somático después de germinado, fue necesario calcular primero el costo unitario de 1.0 gMF.l-1 de suspensión celular. Este valor se obtuvo al sumar los gastos directos con los gastos indirectos en los que se incurrió desde la búsqueda del material en campo hasta la fase de multiplicación de las suspensiones celulares embriogénicas de cafeto. El valor obtenido fue de      $ 3.19, pero al tener en cuenta que para producir embriones somáticos en un agitador orbital, sólo se utiliza 0.1 gMF en 100 mL, entonces el costo de esa densidad de inóculo fue de $ 0.32, mientras que el costo para inocular un biorreactor fue de $ 3.19.

Luego se realizó el cálculo de los gastos en que se incurrió para la producción de embriones somáticos en agitador orbital, donde se obtuvo un rendimiento de 130 embriones somáticos en etapa de torpedo por frasco, lo cual arrojó un costo total de $ 9.82. En los biorreactores se utilizó para el cálculo, el rendimiento de 13 300 embriones somáticos en etapa de torpedo, con un costo total de $ 123.31. A estos valores se les adicionó el costo unitario de la densidad de inóculo utilizada para cada caso y se dividió por el total de embriones somáticos que germinaron en cada caso, es decir, 130 embriones somáticos obtenidos en el agitador orbital y 13 300 obtenidos en el biorreactor. Este cálculo dio como resultado que el costo unitario de un embrión somático obtenido en agitador orbital y germinado fue de $ 0.078, mientras que en el biorreactor el costó fue de $ 0.0095.

Según un informe publicado en Costa Rica, el costo de una planta in vitro de cafeto germinada a partir de embriones somáticos obtenidos de suspensiones celulares es inferior a $ 0.15, lo cual constituye una opción válida para el productor de la región (PROMECAFE, 1998).

A partir de este procedimiento se realizaron los cálculos de manera similar para la producción de embriones somáticos de caña de azúcar y banano, resultados que se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Costo unitario de un embrión somático de cafeto, caña de azúcar y banano después de germinado, obtenido tanto en un agitador orbital como en un biorreactor.

| Especie vegetal. | Costo unitario de un embrión somático obtenido en un agitador orbital. | Costo unitario de un embrión somático obtenido en un biorreactor. |
| --- | --- | --- |
| Cafeto | $ 0.078 | $ 0.0095 |
| Caña de azúcar | $ 0.088 | $ 0.012 |
| Banano | $ 0.043 | $ 0.006 |

Los resultados obtenidos confirman una vez más las potencialidades de los biorreactores para la producción a escala comercial de diferentes especies vegetales de interés económico y comercial para Cuba.

Conclusiones generales.

Se diseñó y puso en práctica un sistema de agitación-aireación que logró generar bajas fuerzas hidrodinámicas y eliminó la formación de espuma en el interior del vaso de cultivo, con lo cual se garantizó la calidad y viabilidad de los cultivos en suspensión, así como la formación y multiplicación de los embriones somáticos.

Se estudiaron diferentes parámetros físico-químicos como el oxígeno disuelto, el pH, la velocidad de agitación y la temperatura durante la propagación vía embriogénesis somática de estas especies a escala de biorreactores, lo cual permitió definir metodologías y estrategias de trabajo que combinaron dichos parámetros de cultivo y permitieron monitorear, controlar y obtener de manera estable producciones de embriones somáticos capaces de germinar y convertir en plantas.

Sobre la base de los cálculos preliminares realizados en el presente trabajo se demostró que con los rendimientos actuales, la producción de embriones somáticos en biorreactores es más eficiente que en los agitadores orbitales, estos resultados coinciden con algunos criterios planteados por otros autores, los cuales han manifestado que a partir de los volúmenes de producción obtenidos en los biorreactores, el costo de un embrión somático es inferior al que se obtiene en un agitador orbital (Preil, 1991; Redenbaugh, 1993; Arcahmbault et al., 1995).

Desde el punto de vista científico, los resultados obtenidos con caña de azúcar y banano revisten gran novedad, pues no tienen precedentes a escala mundial.

Beneficios alcanzados.

El principal beneficio alcanzado consistió en haber modificado y adaptado una tecnología que posibilitó estudiar y desarrollar estrategias de trabajo que permitieron producir a escala de biorreactores y por primera vez en Cuba, embriones somáticos en cultivos tan importantes como cafeto, caña de azúcar y bananos, lo que constituyó incluso para los casos de la caña de azúcar y el banano, los primeros resultados descritos a escala mundial.

Como alternativa para la propagación in vitro estos resultados han permitido automatizar este proceso mediante el empleo combinado de estos biorreactores con sistemas de inmersión temporal.

Para el 2005 está prevista la producción de plantas in vitro de banano a escala comercial mediante el empleo de esta tecnología en el Instituto de Biotecnología de las Plantas, al tiempo que se discute con una de las más importantes compañías a escala mundial dedicadas a la micropropagación de plátanos y bananos, la aplicación de manera conjunta y con fines comerciales de esta tecnología.