FICHA TÉCNICA

FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA

Edición del Forum: XVI 5ta Etapa  Año: 2011

Código: 0500909  Grupo: 005     Categoría: Municipal

Título: Conjunto de soluciones en la olla arrocera.

Autor: Jorge Luis Torrez Ramirez                CI 64100322805%60

Coautor: Raul Vejerano Castellano              CI 73083104103%40

Centro: Emp de Servicios Técn Pers y del Hogar Sta Clara       Organismo: Popder Popular

Telefono: 203722  Municipio: Santa Clara   Provincia: Villa Clara

Resumen: El trabajo consiste en lograr el uso y explotación de la olla arrocera modelo 30-2A a partir de dar a este equipo 2 soluciones útiles que permiten su uso en la cocción del arroz con eficiencia.

La primera consiste en la sustitución del micro por el contacto de platino este primero es el dispositivo original que permite  abrir y cerrar el circuito para el funcionamiento del equipo y al ser plástico tiende a deteriorarse con facilidad al punto de derretirse  y no existen en nuestros almacenes por estar en déficit en nuestro país y los que existen en almacenes no son suficientes para cubrir los pendientes en nuestros talleres. Nos dimos a la tarea de sustituir este elemento por el contacto de platinos que poseen la misma forma, es metálico por lo que no corre el riesgo de derretirse y existen en almacen los suficientes para cubrir los pendientes, ambos dispositivos tienen el mismo principio de funcionamiento de accionar el equipo en cocción o calentamiento. Esta placa tiene un valor inferior al del micro y el servicio por mano de obra es el mismo logrando una mayor satisfacción del cliente.

La segunda consiste en la adaptación del recipiente interior de la arrocera . En el país no ha entrado la cantidad de recipientes de la 35-2A suficientes que satisfagan la demanda de la población y existe en almacenes los resipientes pequeños que son más duraderos y no tienen salida por deterioro en nuestros talleres. A pesar de que en el recipiente se logra la cocción de menor cantidad de arroz si queda con la misma calidad pero hay que aumentar la altura de la resistencia para que el mismo apoye de forma homogenea y el equipo funcione correctamente, esto se realiza calzando los apoyos de esta en su base 2mm. Esta solución a permitido recuperar en nuestros talleres en el transcurso de 6 meses más de 100 equipos por este concepto sin retornos y un alto grado de conformidad de los clientes que no podían usar el equipo al no existir este elemento.

Ambas soluciones se estan aplicando desde hace 8 meses en los talleres  del programa de ahorro energético de la provincia  teniendo un gran impacto social  superior al impacto económico que representa para nuestra empresa .

Actividades que beneficia:

- Producción Alimentos __ e) Incremento Produc y/o Servicios _X_

- Sustituc Importaciones_X_ f) Protección Medio Ambiente ___

- Incremento Prod. Exportables__   g) Reducción de los costos _X

- Ahorro y Efic. Energética __X_        h) Beneficio Social __X_

Grado de generalización que posee:

- En el centro __X_  b) En la Empresa _X__ c) En el organismo __

d) En el municipio_X_e) En la Provincia _X__ f) En el País ___

Organismos que beneficia:  Este trabajo beneficia la prestación de servicios en los talleres del programa de ahorro energético del país.

Costo-Beneficio e impactos previstos: El costo del micro y el contacto de platinos son casi iguales, el tiempo de reparación o mano de obra empleados por el mecánico es el mismo al igual sucede con el recipiente interior por lo que el impacto económico no es representativo ante el impacto social al permitir recuperar un equipo de cocción de arroz que tiene un uso diario en las cocinas de los hogares cubanos y las dos soluciones permiten un mayor tiempo de durabilidad que el sustituido.

Entidades y organismos donde se propone generalizar: EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS PERSONALES Y DEL HOGAR del país.

Período de tiempo para la aplicación de la generalización: un año.