UEB Perforación Y Construcciones Centro

Carretera a  Sagua  e/: Circunvalación y Línea. Santa Clara. V.C.

Teléfonos: 206435-206428 E-mail: enp vc @  hidro. cu

FICHA TÉCNICA DEL FORUM

TÍTULO: Adaptación de Cloch de Suspensión de la Máquina Kingston PFP-532

EDICIÓN DEL FORUM: XVI Forum de Base 5ta Etapa de la UEB Centro.

CATEGORÍA: Destacado.   Código: 0500945

AUTOR(s) PRINCIPAL (s): Rafael Bernal Velasco.

COAUTORES: _.

POR CIENTO DE PARTICIPACIÓN: 100 % de participación.

NOMBRE Y LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO: UEB Perforación y Construcciones Centro

TELÉFONOS: 206428, 206435 y 216965  E-mail: enp vc @ hidro. Cu   ORGANISMO: INRH

MUNICIPIO: Santa Clara

PROVINCIA: Villa Clara

RESUMEN:

El motivo de  buscar una solución a la máquina perforadora Kingston PFP-532  con un tiempo de explotación de 60 años,  fue que a la máquina se le destruyó totalmente el Cloch de Suspensión quedando fuera de utilidad y se encontraba paralizada hacia como 8 meses sin esperanza alguna de su recuperación, cuando se decidió por la dirección del centro pedirle al compañero Rafael Bernal Velasco por ser un compañero de gran experiencia, el intento de dar solución a esta situación.

Con la recuperación de esta máquina se solucionó que exista un aumento en la velocidad y el ritmo de trabajo de la misma y a su vez mayor producción en  la perforación de pozos, mayor ingreso económico y facilita el cumplimiento del Plan Económico, así como el cumplimiento del objeto social al que nos debemos.

Este trabajo se realizó extrayendo el eje central de la misma, analizando su estructura y elementos para proceder a reconstruir el Cloch con diferentes tipos de piezas de otras perforadoras, utilizando de ella el piñón de embrague ya que es un sistema americano, también se utilizaron algunas piezas de la perforadora Choudubón 400 de fabricación de origen española y piezas de la perforadora Taino de origen cubano, estas piezas son piezas recuperadas que fue necesario modificarle sus dimensiones ya que las mismas al no ser original de esta máquina no pueden ser colocadas en el lugar que corresponde por lo que se procedió de la siguiente forma.

Primeramente se realizó una guía en  un platillo de acero de 16 mm de espesor para adaptar el plato de arrastre de la perforadora española a la máquina Kingston PFP-532  , el mismo se tuvo que llevar al diámetro del platillo para que cayera en la guía de  este, luego se rebajó el piñón de embrague, después se trabajó en la adaptación del núcleo de la  perforadora Taino, que hubo que someterlo a un proceso de rectificación en maquinado ya que el mismo posee mayores diámetro que el que requiere el de la máquina Kingston procediendo hacerle un casquillo interior con el diámetro del eje de la misma y haciéndole un cuñero para poderlo fijar en la cuña del eje de la máquina de ahí procedimos adaptar los discos de la PFP 400 también se tuvo que adaptar los separadores de la perforadora Taino ya que los mismos se desplazan en el núcleo de la Kingston por lo que hubo que llevarlo a un proceso de rectificación al igual que al plato de arrastre procedente de la Taino ya que también se desplaza en el núcleo de la misma . Posteriormente se procedió a hacerle las tuercas de los perros de embrague encasquillando al diámetro del núcleo de la Taino, seguidamente tuvimos que adaptar el collarín que embrague a los perros que se desplazan sobre el plato de arrastre para realizar la función de embrague y desembrague.

A este eje de la Kingston hubo que modificarle su lugar de sujeción por motivo de esta adaptación, ya que la misma tiene muy poco espacio en su estructura, teniendo que aumentar la longitud de  las cadenas que mueven los demás componentes de la máquina, ya que este Cloch transmite para el Cloch de cubeta a través de la transmisión de cadena, de poleas y correas para el eje donde se encuentra el Cloch de Perforar.

Los materiales utilizados en este trabajo fueron:

- Plancha de desecho de acero de 16 mm de espesor y 50cm cuadrado

- 3 kg de electrodos

- 0.33 metros cúbicos de Acetileno

- 1 metro cúbico de Oxigeno

- Barra  de acero con diámetro de 30 mm  que se llevó a uno de 22 mm para la confección de rodillo

ACTIVIDADES QUE BENEFICIA:

La actividad que se beneficia con la solución planteada  es la Perforación de Pozos.

GRADO DE GENERALIZACION: El  trabajo está parcialmente generalizado en:

- En el ramo (UEB)

- En el territorio (municipio Santa Clara, provincia Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y país Cuba)

ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE SE BENEFICIAN:

- MINFAR.

- Recursos Hidráulicos.

- MINAGRI

- MINAL.

- MICONS.

COSTO- BENEFICIO E IMPACTO  PREVISTO:

El costo de  la introducción es de 73.75mn  y 14.96 CUC mientras que el beneficio es de un total  44983.03 pesos de producción en 45 días de trabajo de ellos 10674.79 CUC., disminuye la carga contaminante por lo que repercute considerablemente su beneficio en la salud de la comunidad

Entidades y organismos donde se propone generalizar:

En las UEB de la Empresa Nacional de Perforación y Construcciones, que aún cuenten con este tipo de máquina

PERIODO DE TIEMPO NECESARIO PARA LA GENERALIZACIÓN:

El Período de tiempo estimado es de 1 año para aplicar la generalización